P7 = p7

P6 = p7 & p6

P5 = p7 & p6 & p5

P4 = p7 & p6 & p5 & p4

P3 = p7 & p6 & p5 & p4 & p3

P2 = p7 & p6 & p5 & p4 & p3 & p2

P1 = p7 & p6 & p5 & p4 & p3 & p2 & p1

P0 = p7 & p6 & p5 & p4 & p3 & p2 & p1 & p0

G7 = g7

G6 = g7 | (p7&g6)

G5 = g7 | (p7&g6) | (p7&p6&g5)

G4 = g7 | (p7&g6) | (p7&p6&g5) | (p7&p6&p5&g4)

G3 = g7 | (p7&g6) | (p7&p6&g5) | (p7&p6&p5&g4) | (p7&p6&p5&p4&g3)

G2 = g7 | (p7&g6) | (p7&p6&g5) | (p7&p6&p5&g4) | (p7&p6&p5&p4&g3) | (p7&p6&p5&p4&p3&g2)

G1 = g7 | (p7&g6) | (p7&p6&g5) | (p7&p6&p5&g4) | (p7&p6&p5&p4&g3) | (p7&p6&p5&p4&p3&g2) | (p7&p6&p5&p4&p3&p2&g1)

G0 = g7 | (p7&g6) | (p7&p6&g5) | (p7&p6&p5&g4) | (p7&p6&p5&p4&g3) | (p7&p6&p5&p4&p3&g2) | (p7&p6&p5&p4&p3&p2&g1) | (p7&p6&p5&p4&p3&p2&p1&g0)

C7 = G7 | (P7&cn)

C6 = G6 | (P6&cn)

C5 = G5 | (P5&cn)

C4 = G4 | (P4&cn)

C3 = G3 | (P3&cn)

C2 = G2 | (P2&cn)

C1 = G1 | (P1&cn)

C0 = G0 | (P0&cn)